| № | Наименование показателя | Единица измерения | Требуемое значение показателя | Производитель № 1 | Производитель № 2 | Производитель № 3 | Обоснование характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ 26.60.12.119-00000233 Лабораторный аппарат, работающий от сети (на переменном токе), предназначенный для амплификации мишеней дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) (deoxyribonucleic acid (DNA) или рибонуклеиновой кислоты (РНК) (ribonucleic acid (RNA) в клиническом образце с использованием термостабильного фермента полимеразы и повторяющихся циклов нагревания и охлаждения (т.е. термоциклирование) для репликации продукта (т.е. полимеразная цепная реакция (ПЦР, PCR)). Продукт амплификации определяется или идентифицируется с помощью олигонуклеотидных маркеров во время его образования (т.е. в реальном времени (real-time)) или по конечной точке. Устройство также может изолировать, экстрагировать и/или подготавливать нуклеиновые кислоты из клинического образца перед амплификацией; устройство управляется при минимизированном участии оператора и автоматизации некоторых, но не всех, этапов анализа. | штука | 1 | Амплификатор детектирующий "ДТпрайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1 РУ ФСР 2011/10229 от 03.03.2011 г. | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, с принадлежностями в комплекте: Модуль реакционный оптический CFX96 РУ № ФСЗ 2008/03399 от 21.06.2016 г. | Амплификатор нуклеиновых кислот Applied Biosystems QuantStudio 5 с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени РУ № РЗН 2019/8446 от 06.06.2019г. | Соответствует КТРУ |
|  | Код НКМИ |  |  | 215980 | 216020 | 215980 |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | разъяснение, с его помощью потребитель получает всю необходимую информацию по использованию продукции |
|  | Прибор калиброван изготовителем |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Возможность использовать прибор сразу после покупки |
|  | Потребляемая мощность, не более | Вт | 960 | 550 | 850 | 960 | Возможность экономии электроэнергии за счет минимального энергопотребления |
|  | Цветной ЖК экран прибора |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Обеспечивает удобство в работе |
|  | 96-луночный термоблок (0,2 мл) |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Емкость термоблока обеспечивает высокую производительность, необходимую для реализации исследований заказчика |
|  | Тип пробирок |  | 96-луночный планшет, 8 стрипованных пробирок | 96-луночный планшет, 8 стрипованных пробирок | 96-луночный планшет, 8 стрипованных пробирок | 96-луночный планшет, 8 стрипованных пробирок | Обеспечивает совместимость прибора с пластиком и наборами реагентов различных производителей |
|  | Рекомендованный объем реакционной смеси | мкл | от 10 | от 10 | от 10 | от 10 | Возможность выполнять разнообразные типы анализов, а также использовать в работе наборы реагентов любых производителей |
|  | Элементы Пельтье для охлаждения и нагрева матрицы |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Возможность быстрого и равномерного изменения температуры в циклах ПЦР |
|  | Диапазон температуры, не уже | °С | 2-99 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | Возможность выполнения различных вариантов ПЦР, в том числе с проведением обратной транскрипции и холодным стартом |
|  | Точность поддержания температуры, не более | °С | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 | 0,2 | Минимальное отклонение установленных температур в циклах нагрева и охлаждения обеспечивает эффективность ПЦР |
|  | Неравномерность температуры, не менее | °С | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Минимальное отклонение установленных температур в циклах нагрева и охлаждения обеспечивает эффективность ПЦР |
|  | Максимальная скорость нагрева, не менее | °С/сек | 3,5 | 3,5 | 5 | 6 | Обеспечивает меньшее время проведения исследования и более быструю выдачу результата анализа |
|  | Максимальная скорость охлаждения, не менее | °С/сек | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 6 | Обеспечивает меньшее время проведения исследования и более быструю выдачу результата анализа |
|  | Функция градиента температур |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Возможность подобрать оптимальные условия работы реагентов и добиться максимальной эффективности ПЦР |
|  | Источник возбуждения светодиод (LED) |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Обеспечивает оптимальный сигнал для использования возможностей устройства для ПЦР исследований |
|  | Число каналов оптической детекции не менее | шт | 5 | 5 | 6 | 6 | Обеспечивает возможность работы с разными наборами реагентов, а также проведение мультиплексной ПЦР |
|  | Длины волн возбуждения/ поглощения в диапазоне, не уже | нм | 455-723 | 450-746 | 450-730 | 455-723 | Обеспечивает совместимость с большинством наборов реагентов |
|  | Одновременная детекция сигнала в каждой лунке |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Возможность получения предварительного результата постановки |
|  | Открытая система (возможность работы с наборами других производителей) |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Для удобства в работе |
|  | Абсолютный и относительный количественный анализ |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наиболее оптимальное технологическое решение для определения бактериальной и вирусной нагрузки |
|  | Автоматическая интерпретация результатов исследования |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Обеспечивает удобство в работе и экономию времени |
|  | Экспорт данных в основных форматах |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Обеспечивает возможность выгрузки результатов в редактируемые форматы, а также настроить обмен данными с ЛИС |
|  | HRM (анализ кривых плавления с высоким разрешением) |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Для высокопроизводительного скринингового тестирования |